平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目

竣工环境保护设施验收专家组意见

2020年8月31日，平湖市福原印纸容器有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位平湖市福原印纸容器有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评单位浙江省工业环保设计研究院有限公司、废气治理设施设计安装单位杭州则帆环境科技有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为平湖市福原印纸容器有限公司，建设地点为平湖市曹桥街道龙安路255号，租赁平湖市恒源纸品有限公司厂房，占地面积3333.3平方米，建筑面积6890.2平方米，设计年产包装容器2000万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年11月，企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》。2020年2月7日，嘉兴市生态环境局（平湖）以嘉（平）环建[2020]28号文予以审批。项目于2020年3月开工建设，2020年4月建成投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资2235万元，其中实际环保投资30万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经自查，本项目建设性质、规模、地点、工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；水性印刷墨辊清洗废水经混凝沉淀处理后循环使用，循环使用一段时间后外排的墨辊清洗水作为危险废物处置；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

- 项目印刷、洗车、上光、覆膜、胶装废气收集后采用低温等离子、UV光催化氧化和活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废主要包括废包装桶、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭，托浙江金泰莱环保科技有限公司处置；废边角料、废品、废包装材料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年5月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年6月19、20日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，废水入网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其它企业间接排放限值。

2、验收监测期间，项目废气处理设施出口非甲烷总烃浓度和排放速率最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

验收监测期间，项目非甲烷总烃厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，车间外1米处非甲烷总烃无组织监控浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放标准别排放限值。

3、验收监测期间，项目东、南和北厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，西厂界昼夜间厂界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。

- 4、项目危废主要包括废包装桶、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭，托浙江金泰莱环保科技有限公司处置；废边角料、废品、废包装材料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.017 t/a、NH3-N排放量为0.0017 t/a、VOCS排放量为0.311 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.019 t/a、NH3-N 0.002 t/a、VOCS 0.728 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已基本具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施运行管理，提高废气捕集效率，完善相关环保标识，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、更新完善编制依据；调查核实主要污染工序工作时间，完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范完善危废台帐管理；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

签字日期：2020年8月31日