平湖市福原印纸容器有限公司

年产包装容器2000万平方新建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：平湖市福原印纸容器有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2020年7月

建设单位法人代表:	徐  龙  良

编制单位法人代表:	董      梁

项  目  负  责  人: 过   树  清

报  告   编  写   人：陈   一  聪

建设单位：平湖市福原印纸容器有限公司（盖章）

电话:15067384435

传真: /

邮编:314200

地址:浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314000

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 工艺流程	7

3.6 项目变动情况	7

4．环境保护设施	8

4.1 污染物治理/处置设施	8

4.2 其他环境保护设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	11

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	12

6．验收执行标准	13

6.1废水执行标准	13

6.2废气执行标准	13

6.3噪声执行标准	14

6.4固废参照标准	14

6.5总量控制指标	14

7．验收监测内容	15

7.1 环境保护设施调试效果	15

8．质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器	16

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9．验收监测结果	18

9.1 生产工况	18

9.2 环保设施调试运行效果	18

10．验收监测结论	18

10.1 环保设施调试运行效果	24

10.2 验收监测总结论	25

附 件 目 录

附件1. 平湖市福原印纸容器有限公司环评批复

附件2. 平湖市福原印纸容器有限公司污水入网证明

附件3. 平湖市福原印纸容器有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件4. 平湖市福原印纸容器有限公司建设项目产品统计表和原辅料消耗一览表

附件5. 平湖市福原印纸容器有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件6. 平湖市福原印纸容器有限公司验收监测期间工况表

附件7. 平湖市福原印纸容器有限公司水费发票

附件8. 平湖市福原印纸容器有限公司固定污染源排污登记表

附件9. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ200202、HJ200202-1a、HJ200202-1b、HJ200202-2号

# 1．项目概况

平湖市福原印纸容器有限公司是一家从事包装装潢级其他印刷品印刷；纸容器级包装的生产、销售；机械设备的销售；道路货物运输；从事各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的企业。企业于2018年1月租用平湖市恒源纸品有限公司现有闲置厂房（平湖市曹桥街道龙安路255号，占地面积3333.3m2，建筑面积6890.2m2）拟建设年产2000万平方的生产线。本项目已于2019年5月21日完成备案（项目代码：2019-330482-23-03-030559-0000）。

2019年11月，企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》。2020年2月7日，嘉兴市生态环境局（平湖）以嘉（平）环建[2020]28号对该项目提出审查意见。

2020年3月，该项目开始建设，2020年4月投入生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受平湖市福原印纸容器有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年5月11日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年6月19日至6月20日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修订）》,2018年12月29日 第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2019年6月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、浙江省工业环保设计研究院有限公司《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》，2019年11月；

2、嘉兴市生态环境局（平湖） 嘉（平）环建[2020]28号《建设项目环境影响报告表审查意见》，2020年2月7日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

6、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

平湖市福原印纸容器有限公司本项目位于浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号，经度120.968326，纬度30.690681。项目东侧为平湖过亿经编针织有限公司、北侧为浙江柏瑞汽配有限公司，西侧为九场线，南侧为道路。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

图3-2 厂区平面布置及周边情况示意图

图3-2 厂区平面布置及周边情况示意图

## 3.2 建设内容

企业投资2235万元，租用平湖市恒源纸品有限公司闲置厂房，购三色印刷开槽机、高速AB片粘箱机和纸箱水墨处理机等设备，建设年产包装容器2000万平米。全厂生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 全厂生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三色印刷开槽机 | 6YKM-1400 | 1 | 1 |
| 2 | 高速AB片粘箱机 | PY2900B | 1 | 1 |
| 3 | 纸箱水墨处理机 | 1000 | 1 | 1 |
| 4 | 手自一体模切机 | MHC-1650E | 1 | 1 |
| 5 | 全自动裱纸机 | STM-1650 | 1 | 1 |
| 6 | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD | 1 | 1 |
| 7 | 全自动收纸机 | GS1650 | 1 | 1 |
| 8 | 切纸机 | 1640 | 1 | 1 |
| 9 | 液压打包机 | YS-305 | 1 | 1 |
| 10 | 全自动前沿送纸模切机 | 奥尔AEM-2200V | 1 | 1 |
| 11 | 柯达CTP | / | 1 | 1 |
| 12 | 高宝胶印机 | RA185-4 | 1 | 1 |
| 13 | 贴膜机 | / | 1 | 1 |
| 14 | 上光机 | / | 1 | 1 |
| 15 | 分切机 | / | 1 | 1 |
| 16 | 裱瓦机 | / | 1 | 1 |
| 17 | 糊盒机 | / | 1 | 1 |
| 18 | 贴胶机（双面胶） | / | 1 | 1 |
| 19 | 空压机 | / | 1 | 1 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业本项目产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计产量 （万平方） | 2020年4月-2020年5月产量（万平方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装容器 | 2000 | 267 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

本建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 环评消耗量 | 2020年4月-2020年5月产量消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸张 | 1000万m2 | 133 |
| 2 | 瓦楞 | 800万m2 | 107 |
| 3 | 油墨 | 5t | 0.7 |
| 4 | UV油 | 3t | 0.4 |
| 5 | 上光油 | 3t | 0.4 |
| 6 | 洗车水 | 1.5t | 0.2 |
| 7 | 洗皮水 | 1t | 0.13 |
| 8 | 无醇润版液 | 2t | 0.26 |
| 9 | 黄胶 | 2t | 0.26 |
| 10 | 热熔胶 | 1t | 0.14 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

平湖市福原印纸容器有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水等水源。企业废水主要为生活废水。根据企业提供的2020年4月-2020年5月水量发票得到用水量为72吨，折算企业全年用水量为432吨，则废水年排放量为346吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目产品为包装容器。制板过程中不使用显影液显影。工艺及产污环节流程图详见图3-3。

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》，本项目性质、规模、地址、工艺、设备和环保治理措施均无变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

企业主要废水为生活废水。水性印刷墨辊清洗废水经混凝沉淀处理后循环使用，循环使用一段时间后外排的墨辊清洗水作为危险废物处置；厕所污水经化粪池处理后和其他生活污水纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限公司处理达标排海。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，该项目产生的废气主要为印刷、上光、洗车、覆膜、胶装废气。上光、洗车、覆膜、胶装废气汇同印刷废气一起处理。废气处理设施由杭州则帆环境科技有限公司设计安装，废气来源及处理方式见表4-2，废气处理设施流程图见图4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高（米） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷、上光、洗车、覆膜、胶装 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 低温等离子+UV光解+活性炭吸附 | 15 | 环境 |

废气处理工艺流程：

图4-2 废气处理设施流程图

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于三色印刷开槽机、高速AB片粘箱机等设备。企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备安装了减震垫；日常对设备进行维修和保养；厂区周边已绿化。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

我公司产生的固体废弃物主要为废边角料、废品、废包装材料、废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭和生活垃圾。

危险废物废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置。

一般固废废边角料、废品、废包装材料（一般固废）由相关单位回收利用生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 2020年4月-2020年5月产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 一般固废 | 印刷、印后 | 1.7 |
| 2 | 废品 | 一般固废 | 质检 | 0.87 |
| 3 | 废包装材料 （一般固废） | 一般固废 | 原料使用 | 0.3 |
| 4 | 废包装桶 （油墨及辅料） （900-041-49） | 危险固废 | 原料使用 | 0.0188 |
| 5 | 废抹布（900-41-49） | 危险固废 | 墨辊清洗 | 0.4 |
| 6 | 污泥（900-210-08） | 危险固废 | 墨辊清洗 | 0.13 |
| 7 | 墨辊清洗水 （900-249-08） | 危险固废 | 墨辊清洗 | 0.07 |
| 8 | 废活性炭（900-041-49） | 危险固废 | 废气处理 | 1.5 |
| 9 | 生活垃圾 | 一般固废 | 日员工生活、办公 | 0.6 |

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

无。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水，无规范废水排污口要求。

4.2.2.2 废气

该项目废气处理设施进、出口均设置有采样平台和采样孔。采样孔开设于平直管道上，避开变径管、涡流区等不符合要求的位置，孔径符合相应规范。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资2235万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.34%。环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | / |
| 废气治理 | 25 |
| 噪声治理 | 3 |
| 固废治理 | 2 |
| 合计 | 30 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：新建项目 规模：年产包装容器2000万平方 建设地址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号 | 性质：新建项目 规模：年产包装容器2000万平方 建设地址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号 | 已落实。 |
| 废水：要求企业必须实施雨污分流，清污分流。建立完善的厂区废气、雨水收集系统，规范设施排污口，生活污水进化粪池预处理后排放入污水管网，标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）。 | 废水：该企业已实行清污分流，雨污分流。生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限公司处理达标排海。 该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，总磷、氨氮浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）表1排放限值。 | 已落实。 |
| 废气：要求完善各类废气收集设施，提高废气收集率，并采取有限措施从源头减少废气的无组织排放，印刷机单独设置并在上方设置集气罩，印刷及印后各工艺废气收集处理后达标排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的相应要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。 | 废气：上光、洗车、覆膜、胶装废气汇同印刷废气一起处理。废气收集后经“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放。 该项目废气处理设施出口污染物非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，。 该项目废气处理设施非甲烷总烃处理效率为90%。 该企业厂界非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 车间外1米处污染物非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放标准中的特别排放限值。 | 已落实。 |
| 噪声：要求企业采取车间综合隔声、减振措施，加强管理，减少对周边环境影响。运营过程中保证各类设备正常运行，定期进行设备检修，及时维修故障设备，减少因设备问题产生的污染物事故排放，确保西侧边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类，其余边界执行2类。 | 噪声：企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备安装了减震垫；日常对设备进行维修和保养；厂区周边已绿化。 该企业东、南、北厂界二日的昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界二日的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 | 已落实。 |
| 固体废物：要求企业固体废弃物应按照“资源化，减量化，无害化”处置原则，规范设施废物暂存库，固废分类分质合理处置，尽可能实现资源的综合利用。废边角料经收集后外售处理；废空桶等属于危险废物必须委托有资质的单位进行处置，场内暂存场所应按照规范进行设置，做好危险废物的入库、存放、防漏等工作；生活垃圾经收集后委托环卫部门处理。 | 固体废物：本项目产生的固体废弃物主要为废边角料、废品、废包装材料、废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭和生活垃圾。 危险废物废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置。 一般固废废边角料、废品、废包装材料（一般固废）由相关单位回收利用生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。 | 已落实。 |
| 总量控制：企业全厂总量控制指标：废水排放量382.5吨/年，化学需氧量0.019吨/年，氨氮0.002吨/年，VOCs0.728吨/年。 | 总量控制：该企业全厂废水排放总量为346吨/年，化学需氧量排放总量为0.017吨/年，氨氮排放总量为0.0017吨/年，VOCs排放总量0.311吨/年，达到环评及批复要求。 | 已落实。 |

- 5.2 审批部门审批决定

嘉兴市生态环境（平湖）局于2020年2月7日以（嘉（平）环建[2020]028号）对本项目进行审批受理，具体详见附件1。

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该企业污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 300 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 石油类（mg/L） | 20 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）表1间接排放限值 |
| 总磷（mg/L） | 8 |  |

## 6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气

该企业有组织废气污染物非甲烷总烃执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，废气执行标准限值见表6-2。

表6-2 有组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |

6.2.2无组织废气

该企业无组织废气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

车间外1米处非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放标准中的特别排放限值。具体标准值见表6-3和表6-4。

表6-3 无组织废气排放标准

| 污染物 | 无组织监控点浓度限值（mg/m3） | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |

表6-4 车间外废气排放标准

| 污染物 | 车间外1米处浓度限值（mg/m3） | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6.0 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放标准中的特别排放限值 |

## 6.3噪声执行标准

该企业北厂界东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；噪声执行标准见表6-5。

表6-5 厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、南、北厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 60（昼间） 50（夜间） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 西厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 70（昼间） 55（夜间） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |

## 6.4固废参照标准

该企业固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

## 6.5总量控制指标

根据《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》和嘉兴市生态环境局（平湖）嘉（平）环建[2020]028号《建设项目环境影响报告表审查意见》，全厂总量控制指标废水排放量382.5吨/年，化学需氧量0.019吨/年，氨氮0.002吨/年，VOCs0.728吨/年。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

废水监测内容频次详见表7-1，废气监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类、悬浮物 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 工序 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 印刷 | 废气处理设施进、出口 | 监测2天，每天3次 |
| 无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | / | 厂界四周各设1个监测点 | 监测2天，每天4次 |
| 无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | / | 车间外1米处 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3 厂界噪声监测

在企业厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界围墙外1米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼间监测2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼、夜间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
|  | 石油类 | 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |
|  | 噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 生化培养箱 | 250B型 | 五日生化需氧 | 检定合格 |
| 滴定管 | / | 化学需氧量 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 颗粒物、悬浮物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC112A | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 过树清 | 环境监测员 | JW001 |
| 报告编制人 | 钱雅君 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告审核人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 陈一聪 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.6.19 | 2020.6.19（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.05 | 7.06 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 133 | 126 | 2.70 | ≤±10 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 55.6 | 56.4 | 0.18 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 3.10 | 3.06 | 0.65 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 2.26 | 2.28 | 0.44 | ≤±5 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2020.6.20 | 2020.6.20（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.18 | 7.17 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 118 | 123 | 2.07 | ≤±10 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 57.6 | 57.2 | 0.35 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 3.26 | 3.28 | 0.31 | ≤±10 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ200202号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.6.19 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020.6.20 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

平湖市福原印纸容器有限公司本项目产品主要为包装容器。平湖市福原印纸容器有限公司的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 设计日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷（%） |  |
| 2020.6.19 | 包装容器：5.5平方 | 83.3 | 6.6平方 |
| 2020.6.20 | 包装容器：5.6平方 | 84.8 | 6.6平方 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。本项目废水为生活污水，无法取进口水样，故无法计算去除效率。

9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下，根据废气处理设施进出口各污染因子的排放速率，得出环保设施的处理效率。废气处理设施处理效率见表9-2。

表9-2 废气处理设施处理效率

| 废气处理设施 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- |
| 印刷废气处理设施二日去除效率（%） | 90.0 |

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ200202-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）表1排放限值，监测结果见表9-3。

表9-3 废水处理设施监测结果

| 监测点位 | 采样 时间 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | 2020 6.19 | 7.07 | 129 | 53.2 | 3.01 | 13 | 2.16 | 1.12 |
|  |  | 7.11 | 134 | 54.4 | 3.04 | 7 | 2.19 | 1.12 |
|  |  | 7.02 | 128 | 52.8 | 3.08 | 9 | 2.21 | 1.12 |
|  |  | 7.05 | 133 | 55.6 | 3.10 | 7 | 2.26 | 1.12 |
|  | 日均值 （范围） | 7.02～7.11 | 131 | 54 | 3.06 | 9 | 2.21 | 1.12 |
|  | 2020 6.20 | 7.15 | 121 | 54.8 | 3.14 | 10 | 2.12 | 0.84 |
|  |  | 7.12 | 124 | 56.0 | 3.19 | 9 | 2.13 | 0.83 |
|  |  | 7.14 | 117 | 56.4 | 3.22 | 12 | 2.18 | 0.84 |
|  |  | 7.18 | 118 | 57.6 | 3.26 | 11 | 2.21 | 0.84 |
|  | 日均值（范围） | 7.12～7.18 | 120 | 56.2 | 3.20 | 11 | 2.16 | 0.84 |
| 执行标准 |  | 6-9 | 500 | 300 | 35 | 400 | 8 | 20 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200202号。

9.2.2.2 废气

（1）有组织排放

该项目废气处理设施出口污染物非甲烷总烃最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。有组织废气监测点位见图3-2，有组织排放监测结果见表9-4。

表9-4 项目有组织监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施进口 | 2020.6.19 | 54.5 | 0.796 |
|  |  | 54.0 | 0.809 |
|  |  | 47.6 | 0.657 |
|  | 2020.6.19 | 33.2 | 0.442 |
|  |  | 46.1 | 0.627 |
|  |  | 51.2 | 0.741 |
| 废气处理设施出口 | 2020.6.20 | 4.77 | 7.29×10-2 |
|  |  | 3.96 | 6.22×10-2 |
|  |  | 3.86 | 5.64×10-2 |
|  | 2020.6.20 | 4.71 | 6.73×10-2 |
|  |  | 4.10 | 5.95×10-2 |
|  |  | 4.66 | 7.10×10-2 |
| 执行标准 |  | 120 | 10 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200202-1a号。

（2）无组织废气监测

该企业厂界非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

车间外1米处污染物非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放标准中的特别排放限值。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-5，无组织排放监测结果见表9-6、表9-7。

表9-5 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.6.19 | 09:10-10:23 | 多云 | 25 | 南风 | 100.5 | 2.7 |
| 2020.6.19 | 11:13-12:24 | 多云 | 29 | 南风 | 100.4 | 3.0 |
| 2020.6.19 | 13:12-14:25 | 多云 | 31 | 南风 | 100.3 | 1.5 |
| 2020.6.19 | 15:20-16:30 | 多云 | 27 | 南风 | 100.4 | 1.7 |
| 2020.6.20 | 09:00-10:15 | 多云 | 25 | 南风 | 100.6 | 2.7 |
| 2020.6.20 | 11:02-12:14 | 多云 | 28 | 南风 | 100.4 | 3.0 |
| 2020.6.20 | 13:09-14:20 | 多云 | 29 | 南风 | 100.4 | 1.5 |
| 2020.6.20 | 15:05-16:19 | 多云 | 26 | 南风 | 100.5 | 1.7 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200202-1b号。

表9-6 无组织废气排放监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2020.6.19 | 0.41 |
|  |  | 0.47 |
|  |  | 0.50 |
|  |  | 0.64 |
|  | 2020.6.20 | 0.60 |
|  |  | 0.63 |
|  |  | 0.61 |
|  |  | 0.59 |
| 南厂界 | 2020.6.19 | 0.49 |
|  |  | 0.44 |
|  |  | 0.37 |
|  |  | 0.40 |
|  | 2020.6.20 | 0.44 |
|  |  | 0.44 |
|  |  | 0.34 |
|  |  | 0.27 |
| 西厂界 | 2020.6.19 | 0.41 |
|  |  | 0.57 |
|  |  | 0.62 |
|  |  | 0.61 |
|  | 2020.6.20 | 0.55 |
|  |  | 0.47 |
|  |  | 0.30 |
|  |  | 0.28 |
| 北厂界 | 2020.6.19 | 0.63 |
|  |  | 0.71 |
|  |  | 0.64 |
|  |  | 0.73 |
|  | 2020.6.20 | 0.77 |
|  |  | 0.77 |
|  |  | 0.72 |
|  |  | 0.55 |
| 执行标准 |  | 4.0 |
| 达标情况 |  | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200202-1b号。

表9-7 车间外1米处排放监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 车间外1米处 | 2020.6.19 | 0.95 |
|  |  | 0.73 |
|  |  | 0.85 |
|  |  | 0.79 |
|  | 2020.6.20 | 1.08 |
|  |  | 0.94 |
|  |  | 0.77 |
|  |  | 0.87 |
| 执行标准 |  | 6.0 |
| 达标情况 |  | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200202-1b号。

9.2.2.3 厂界噪声

平湖市福原印纸容器有限公司北厂区东、南、北厂界二日的昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界二日的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-8。

表9-8 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.6.19 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:18 | 54.8 | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:23 | 54.9 | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:28 | 60.6 | 70 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:33 | 56.0 | 60 | 达标 |
| 2020.6.19 | 东厂界 | 机械噪声 | 22:12 | 48.0 | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 22:17 | 49.0 | 50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 22:22 | 48.1 | 55 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 22:27 | 47.4 | 50 | 达标 |
| 2020.6.20 | 东厂界 | 机械噪声 | 09:29 | 52.9 | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 09:34 | 53.8 | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 09:39 | 57.8 | 70 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 09:45 | 55.6 | 60 | 达标 |
| 2020.6.20 | 东厂界 | 机械噪声 | 22:05 | 47.3 | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 22:16 | 45.6 | 50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 22:21 | 49.8 | 55 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 22:29 | 47.1 | 50 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200202-2号。

9.2.2.4 固体废物

平湖市福原印纸容器有限公司全厂产生的固体废弃物为废边角料、废品、废包装材料、废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭和生活垃圾。

危险废物废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置。

一般固废废边角料、废品、废包装材料（一般固废）由相关单位回收利用生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

平湖市福原印纸容器有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水等水源。企业废水主要为生活废水。根据企业提供的2020年4月-2020年5月水量发票得到用水量为72吨，折算企业全年用水量为432吨，则废水年排放量为346吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和嘉兴市联合污水处理有限责任公司废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-9。

表9-9 企业废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 环境排放量（吨/年） | 0.017 | 0.0017 |

（2）VOCs年排放量

该公司废气处理设施正常运行，运行时间约为4800小时（日工作300天，两班制）。根据监测报告数据，计算得出该企业废气污染因子年排放量。（计算方式=平均排放速率×废气处理设施运行时间）。废气监测因子排放量见表9-10。

表9-10 废气污染因子年排放量

项目

| 排放口 | 非甲烷总烃 （吨/年） |
| --- | --- |
| 废气处理设施出口 | 0.311 |

（3）总量控制

该企业全厂废水排放总量为346吨/年，化学需氧量排放总量为0.017吨/年，氨氮排放总量为0.0017吨/年，VOCs排放总量0.311吨/年，达到环评及批复要求。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

该项目废气处理设施非甲烷总烃处理效率为90.0%。

10.1.2废水监测结果

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）表1排放限值。

10.1.3废气监测结果

该项目废气处理设施出口污染物非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。

该企业厂界非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

车间外1米处污染物非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放标准中的特别排放限值。

10.1.4 厂界噪声监测结果

平湖市福原印纸容器有限公司东、南、北厂界二日的昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界二日的昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

10.1.5 固（液）体废物调查结果

平湖市福原印纸容器有限公司全厂产生的固体废弃物为废边角料、废品、废包装材料、废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭和生活垃圾。

危险废物废包装桶（油墨及辅料）、废抹布、污泥、墨辊清洗水、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置。

一般固废废边角料、废品、废包装材料（一般固废）由相关单位回收利用生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

10.1.5 总量控制结论

平湖市福原印纸容器有限公司全厂废水排放总量为346吨/年，化学需氧量排放总量为0.017吨/年，氨氮排放总量为0.0017吨/年，VOCs排放总量0.311吨/年，达到环评及批复要求。

## 10.2 验收监测总结论

平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 平湖市曹桥街道龙安路255号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 120°58′23.41″30°41′19.20″ |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产包装容器2000万平方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产包装容器2000万平方 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 嘉兴市生态环境局（平湖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 嘉（平）环建[2020]28号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2020.4 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 平湖市福原印纸容器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 1.34 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 2235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 1.34 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） |  |  | 20 | 噪声治理（万元） |  |  |  |  |  | 3 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平湖市福原印纸容器有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  | 2020.4-5 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.3460 |  |  | 0.3825 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.3460 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.017 |  |  | 0.019 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.017 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.0017 |  |  | 0.002 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.0017 |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 烟尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | 120 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.311 |  |  | 0.728 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.311 |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。