浙江宏昇包装科技股份有限公司年产印刷品包装6000万件新建项目竣工环境保护验收意见

2020年9月2日，浙江宏昇包装科技股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江宏昇包装科技股份有限公司年产印刷品包装6000万件新建项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江宏昇包装科技股份有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位杭州忠信环保科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江宏昇包装科技股份有限公司，建设地点为平湖市曹桥街道景兴一路299号，利用自有厂房布置生产，建筑面积约为23901.21m2，购置印刷机、上光机等设备，实施年产印刷品包装6000万件新建项目。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2019年10月委托杭州忠信环保科技有限公司编制完成了《浙江宏昇包装科技股份有限公司年产印刷品包装6000万件新建项目环境影响报告表》，2019年12月6日嘉兴市生态环境局平湖分局以嘉（平）环建[2019]232号文件对该项目环境影响报告表予以批复。项目于2020年6月建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资12000万元，其中实际环保投资36万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江宏昇包装科技股份有限公司年产印刷品包装6000万件新建项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查并根据《浙江宏昇包装科技股份有限公司年产印刷品包装6000万件新建项目环境影响报告表》，目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，环评中描述的生产废水实际不产生，故未上废水处理设施，所有产生上的少量生产废水都做危废专门处置；由于废水处置设施未上，故污泥（264-012-12）实际上未产生；其他主要产品、工艺、性质，规模均未发生重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

该项目主要废水为员工生活用水。企业承诺环评中描述的生产废水实际不产生，故未上废水处理设施，所有产生的少量生产废水都将做危废专门处置。生活污水经化粪池预处理达标后纳入污水管网，经嘉兴污水处理厂集中处理达标后排海。

（二）废气

该项目废气主要为调配、上墨、上光、涂胶等有机废气。有机废气收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。企业未设置食堂，员工餐饮由外卖提供。

- （三）噪声

- 该项目噪声源主要为设备运行噪声。车间内设备进行合理布局，优先选用低噪声设备并采取隔声减振措施，加强设备日常维护，企业采取以上措施来降低噪声污染。

- （四）固废

- 该项目产生的固废主要为废洗车水（264-013-12）、废PS版（231-002-16）、废显影液（231-002-16）、废抹布手套（900-041-49）、废包装桶（900-041-49）、废活性炭（900-041-49）、废润版液（264-013-12）、边角料、废包装材料和生活垃圾。由于废水处置设施未上，故污泥（264-012-12）实际上未产生。

- 我公司危险废物废洗车水（264-013-12）、废PS版（231-002-16）、废显影液（231-002-16）、废抹布手套（900-041-49）、废包装桶（900-041-49）、废活性炭（900-041-49）、废润版液（264-013-12）放置于危废房内，委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司进行处置。

- 一般固废边角料、废包装材料收集后外卖做综合利用。生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

- 一般工业固体废物有设置一般固废贮存场所。危险废物设置规范的危废储存场所，仓库做到“三防”措施，地面做好硬化处理，门口规范了标识，房门加锁，专人管理，并制定了台账制度和危废仓库管理制度。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2020年8月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年8月12、13日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 1、验收监测期间，该项目废水入管网口污染物因子pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮、总磷浓度均低于DB33/87-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》表1中的其他企业间接排放限值。

- 2、验收监测期间，该项目有组织废气污染物非甲烷总烃、异丙醇浓度和排放速率最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。无组织废气污染物非甲烷总烃、异丙醇浓度最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。厂区内厂房外下风口一米处无组织废气污染物非甲烷总烃浓度1h平均浓度均值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别限值标准。

- 3、验收监测期间，项目厂区各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、我公司危险废物废洗车水（264-013-12）、废PS版（231-002-16）、废显影液（231-002-16）、废抹布手套（900-041-49）、废包装桶（900-041-49）、废活性炭（900-041-49）、废润版液（264-013-12）放置于危废房内，委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司进行处置。

- 一般固废边角料、废包装材料收集后外卖做综合利用。生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

- 5、本项目废水量1080吨/年，化学需氧量0.054吨/年，氨氮0.005吨/年，挥发性有机物为0.302吨/年，均达到环评中生活污水量量1152t/a，CODCr0.058t/a（环境排放量）、NH3-N 0.006t/a（环境排放量）、VOCs1.104t/a（环境排放量）的总量控制要求（本项目生产废水实际不产生）。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，同意该项目通过验收。

- 后续要求和建议

- 1、企业承诺将后续的少量生产废水做危险废物进行管理。

- 2、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年9月2日

浙江宏昇包装科技股份有限公司

浙江宏昇包装科技股份有限公司年产印刷品包装6000万件新建项目竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |