平湖市圣泰装饰材料有限公司

年加工装饰材料1万平方米建设项目竣工环境保护验收意见

2020年9月10日，平湖市圣泰装饰材料有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“平湖市圣泰装饰材料有限公司加工装饰材料1万平方米建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位平湖市圣泰装饰材料有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位杭州忠信环保科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为平湖市圣泰装饰材料有限公司，建设地点为平湖市曹桥街道九场线石龙段61号（平湖丰贺包装制品有限公司第 2 幢南侧厂房），利用总建筑面积1800m2出租厂房进行生产，实施加工装饰材料1万平方米建设项目。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2020年4月委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《平湖市圣泰装饰材料有限公司年加工装饰材料1万平方米建设项目环境影响报告表》，2020年6月16日嘉兴市生态环境局平湖分局以嘉（平）环建[2020]099号文件对该项目环境影响报告表予以批复。项目已建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资350万元，其中实际环保投资35万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《平湖市圣泰装饰材料有限公司年加工装饰材料1万平方米建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

该项目主要废水为员工生活用水和生产废水。生产废水通过生产车间里的明管进入沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池、隔油池预处理达标后纳入污水管网，经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

该项目废气主要为石材拼接废气、加工粉尘和食堂油烟废气。石材拼接废气产生量较少，环评不做定量分析。本项目切割、磨边和雕刻均采用湿法作业，加工过程几乎不产生粉尘；项目干式打磨抛光工序会产生少量粉尘，企业在产生粉尘的工位设置吸风罩，粉尘经收集后通过水帘式除尘装置处理后通过15m高空排放。食堂油烟（根据《嘉兴市环境保护局局长办公会议纪要》[2013]20号文件，已安装油烟净化装置的，对油烟可不进行监测）。

（三）噪声

该项目噪声源主要为各类设备运行噪声。车间内设备进行合理布局，优先选用低噪声设备并采取隔声减振措施，加强设备日常维护，夜间不生产，企业采取以上措施来降低噪声污染。

（四）固废

该项目产生的固废主要为废包装桶（900-041-49）、边角料、沉渣和生活垃圾。

我公司危险废物废包装桶（900-041-49）放置于危废房内，放置于危废仓库内，委托有资质的单位进行处置；危废仓库门口规范了标识，房门加锁，专人管理，并制定了台账制度和危废仓库管理制度。

一般固废边角料、沉渣收集后外卖做综合利用。生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2020年7月10日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年7月17、18日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 验收监测期间，企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准,氨氮、总磷浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1间接排放浓度标准。

- 2、验收监测期间，项目有组织废气污染物颗粒物浓度和排放速率最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。无组织废气污染物颗粒物浓度最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。

- 3、验收监测期间，项目厂区昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

4、我公司危险废物废包装桶（900-041-49）放置于危废房内，放置于危废仓库内，委托有资质的单位进行处置；危废仓库门口规范了标识，房门加锁，专人管理，并制定了台账制度和危废仓库管理制度。一般固废边角料、沉渣收集后外卖做综合利用。生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

- 5、本项目总量控制指标主要为废水量、CODcr、NH3-N、VOCs。经核算，本项目实施后生产废水量192吨/年，化学需氧量0.077吨/年，氨氮0.007吨/年，颗粒物为0.035吨/年，均低于企业的总量控制要求（废水量≤192t/a、CODcr≤0.077t/a、NH3-H≤0.007t/a、粉尘≤0.084t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，同意该项目通过验收。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年9月10日

平湖市圣泰装饰材料有限公司

平湖市圣泰装饰材料有限公司年加工装饰材料1万平方米建设项目竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |