浙江大源混凝土制品股份有限公司设备改造项目

竣工环境保护现场验收专家组意见

2020年8月28日，浙江大源混凝土制品股份有限公司根据《浙江大源混凝土制品股份有限公司设备改造项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目污染防治设施进行自主验收。本次验收小组结合《验收报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江大源混凝土制品股份有限公司位于嘉兴市港区乍浦镇乍王路58号内，厂区总占地面积10667平方米，总建筑面积约5000平方米。本项目水泥储罐10套变为4套(其中6个储罐分别合并为2个排气筒，剩余4个分别合并为两个排气筒）。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年8月企业委托北京中环博宏环境资源科技有限公司编制了《浙江大源混凝土制品股份有限公司设备改造项目竣工环境保护验收报告》；2019年9月11日，嘉兴市生态环境局港区分局以嘉环港建[2019]5号文对该项目提出审查意见。

本项目于2019年10月建成并投入试生产。

- （三）投资情况

本项目实际总投资450万元，其中环保总投资为55万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江大源混凝土制品股份有限公司设备改造项目竣工环境保护验收报告》所涉及的废水、废气、噪声及固废等环保设施。

- 二、工程变更情况

对照环评及批复，本项目性质、地点、设备、规模、生产工艺以及污染防治措施与环评报告表基本一致。以上未发生重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目废水、废气、噪声及固废环境保护设施建设情况如下：

- （一）废水

- 本项目废水主要是搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、作业面冲洗水、初期雨水和生活污水。搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、作业面冲洗水经沉淀处理后回用于生产，不外排。本项目废水主要是生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入港区污水管网。

- （二）废气

该项目产生的废气主要为物料输送、混合搅拌工序产生的粉尘，经布袋除尘器处理后通过25m排气筒排放。

（三）噪声

- 本项目的噪声污染主要来自于搅拌机、站内车辆运行及船舶。企业预拌混凝土搅拌楼已作全封闭处理。企业优先选用低噪声设备；高噪声设备安装隔声减震装置；合理布局，将高噪声设备放置于厂区中央厂房；日常对设备进行维护和保养。

- （四）固废

- 本项目固体废物主要有散落的砂石、污泥、废机油、废含油抹布、手套、收集的粉尘、生活垃圾、餐厨剩余物。

- 项目生活垃圾定点存放，餐厨剩余物委托环卫部门定期清运；废机油委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；散落的砂石、污泥经沉淀后收集重新利用；收集的粉尘按比例掺入粉料仓中回用于生产。

- （五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已经具备一定的环境风险防范及应急措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并按预案要求开展应急演练。

2、其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年3月17-18日2020年7月30-31日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了检测报告（报告编号：HJ200018）。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、氨氮和总磷和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮、总磷浓度均低于DB33/887-2013《工业、企业废水氮磷污染物间接排放限值》表1污染物间接排放限值。

2、验收监测期间，企业废气排放口污染物颗粒物浓度及排放速率均低于GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2中标准值。

3、验收监测期间，企业南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求，东厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准的要求。

4、验收监测期间，企业固体废物主要有散落的砂石、污泥、废机油、废含油抹布、手套、收集的粉尘、生活垃圾、餐厨剩余物。含油废抹布、劳保用品混入生活垃圾，生活垃圾定点存放，餐厨剩余物委托环卫部门定期清运；废机油委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；散落的砂石、污泥经沉淀后收集重新利用；收集的粉尘按比例掺入粉料仓中回用于生产。

5、目前本项目废气污染因子颗粒物排放总量1.07吨/年，满足环评报告表中总量控制要求。

目前全厂废水排放总量为1080吨/年，化学需氧量排放总量为0.054吨/年，氨氮排放总量为0.005吨/年，满足环评报告表中总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施均能正常运行。项目竣工验收期间废水、废气及噪声等监测数据能达到相关排放标准；本项目环境保护设施建设及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，本项目环保手续齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气、噪声及固废等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。嘉兴嘉卫检测科技有限公司编制的验收报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，经整改完善后同意通过验收，可登陆建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、验收监测报告中，完善验收监测依据；按相关规范要求完善竣工环境保护验收报告其他相关内容。

2、建议企业加强废气处理设施的保养和维护，平时加强对废气污染治理设施运行、检查和监督日常污染防治管理制度执行情况；定期开展污染物的自行监测工作，及时发现问题并采取有效措施，确保废气污染物达标排放。

3、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收监测，企业今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年8月28日