嘉兴清源汽车服务有限公司年洗车、维修汽车3000辆建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月3日，嘉兴清源汽车服务有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴清源汽车服务有限公司年洗车、维修汽车3000辆建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴清源汽车服务有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位平湖市广陈镇绿衡信息咨询服务部等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴清源汽车服务有限公司，建设地点为平湖经济开发区兴平二路1505号，租用平湖市奇顺手套有限公司面积1300平方米的厂房，设计年洗车、维修汽车3000辆建设项目。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年6月企业委托平湖市广陈镇绿衡信息咨询服务部编制了《嘉兴清源汽车服务有限公司年洗车、维修汽车3000辆建设项目环境影响报告表（报告表降级为登记表）》，2020年6月22日嘉兴市生态环境局平湖分局以备案编号嘉（平）备〔2020〕020号文件对该项目予以备案。项目于2020年7月建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资200万元，其中实际环保投资20万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴清源汽车服务有限公司年洗车、维修汽车3000辆建设项目环境影响报告表（报告表降级为登记表）》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流、清污分流。企业洗车废水经沉淀池处理后，与生活污水经化粪池预处理达标后纳入污水管网，再经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

本项目废气主要为喷漆废气、焊接废气和打磨废气。由环评可知，本项目焊接废气和打磨废气产生量少，故不做定量分析，建议加强车间通风。烤漆废气通过设备自带配套处理装置（UV光催化+活性炭吸附+过滤棉装置），项目共有两个烤漆房，两个烤漆房废气各自经处理后分别通过排气筒排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；夜间不生产。

（四）固废

本项目产生的危险废物废矿物油（900-214-08）、废包装物（900-041-49）、废滤芯（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废过滤棉及活性炭（900-041-49）、废蓄电池（900-044-49）、含油抹布手套（900-041-49）放置于危废房内，委托杭州大地海洋环保股份有限公司进行处置，其中废蓄电池（900-044-49）委托嘉兴鸿泰环保科技有限公司进行处置。危废仓库门口规范了标识，房门加锁，专人管理，并制定了台账制度和危废仓库管理制度。

一般固废废零部件收集后外卖做综合利用。污泥暂未产生。生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托平湖市嘉汇环保服务有限公司定时清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2020年9月18日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年9月21、22日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 验收监测期间，企业废水入管网口污染物因子pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类浓度均低于GB8978-1996《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 中的间接排放限制。

2、验收监测期间，该项目有组织喷漆、烤漆废气处理设施1#排放口污染物非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1大气污染物排放限值；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯浓度最大值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表6企业边界大气污染物浓度限值；其中厂区内厂房外无组织废气污染物非甲烷总烃1h平均浓度均值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值(DB33/2146-2018)。

- 3、验收监测期间，项目厂区东、南、北厂界昼间厂界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，其中西厂界昼间厂界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。

4、本项目产生的危险废物废矿物油（900-214-08）、废包装物（900-041-49）、废滤芯（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废过滤棉及活性炭（900-041-49）、废蓄电池（900-044-49）、含油抹布手套（900-041-49）放置于危废房内，委托杭州大地海洋环保股份有限公司进行处置，其中废蓄电池（900-044-49）委托嘉兴鸿泰环保科技有限公司进行处置。危废仓库门口规范了标识，房门加锁，专人管理，并制定了台账制度和危废仓库管理制度。

一般固废废零部件收集后外卖做综合利用。污泥暂未产生。生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托平湖市嘉汇环保服务有限公司定时清运。

- 5、本项目总量控制指标主要为废水量、CODcr、NH3-N、VOCs。经核算，本项目实施后废水排放量365吨/年，化学需氧量0.019吨/年，氨氮0.002吨/年，挥发性有机物为0.027吨/年，均低于企业的总量控制要求（废水量≤378t/a、CODCr≤0.019t/a、NH3-N≤0.002t/a、VOCs≤0.027/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，同意该项目通过验收。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年11月3日

嘉兴清源汽车服务有限公司

嘉兴清源汽车服务有限公司竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |