平湖市新泰印务有限公司年印刷加工200万件纸制品建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月7日，平湖市新泰印务有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“平湖市新泰印务有限公司年印刷加工200万件纸制品建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位平湖市新泰印务有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位杭州忠信环保科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为平湖市新泰印务有限公司，建设地点为平湖经济开发区七星路58号,使用已建自有厂房进行生产，总建筑面积800m2，设计年印刷加工200万件纸制品建设项目。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2019年5月企业委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《平湖市新泰印务有限公司年印刷加工200万件纸制品建设项目环境影响报告表》，2018年7月11日平湖市环境保护局以平环建2018-B-135号文件对该项目提出审查意见。项目于2019年5月建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资900万元，其中实际环保投资18万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《平湖市新泰印务有限公司年印刷加工200万件纸制品建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流、清污分流。企业洗车废水经沉淀池处理后，与生活污水经化粪池预处理达标后纳入污水管网，再经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

本项目废气主要为印刷废气，印刷车间单独设置，在印刷机上方设置集气装置，将印刷产生的有机废气收集后经活性炭吸附处理后于车间外15m高排气筒排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；夜间不生产。

（四）固废

该项目产生的固废主要为边角料；废洗车水（900-041-49）；废PS版 、废显影液及清洗废液（231-002-16）；废抹布手套（900-041-49）；废油墨桶（900-041-49）；废活性炭（900-041-49）和生活垃圾。

一般固废边角料外售处理；企业产生的废洗车水（900-041-49）；废PS版 、废显影液及清洗废液（231-002-16）；废抹布手套（900-041-49）；废油墨桶（900-041-49）；废活性炭（900-041-49）属于危险固废，放置于危废仓库内，委托嘉兴市月河环境服务有限公司进行处理；生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2020年10月8日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年10月13、14日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 验收监测期间，企业废水入管网口污染物因子pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮、总磷浓度均低于DB33/87-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》表1中的其他企业间接排放限值。

2、验收监测期间，企业有组织废气污染物非甲烷总烃浓度和排放速率最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。无组织废气污染物非甲烷总烃浓度最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。厂区内厂房外下风口一米处无组织废气污染物非甲烷总烃浓度1h平均浓度均值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中表A1标准。

- 3、验收监测期间，该项目东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、本项目产生的固废主要为边角料；废洗车水（900-041-49）；废PS版 、废显影液及清洗废液（231-002-16）；废抹布手套（900-041-49）；废油墨桶（900-041-49）；废活性炭（900-041-49）和生活垃圾。

一般固废边角料外售处理；企业产生的废洗车水（900-041-49）；废PS版 、废显影液及清洗废液（231-002-16）；废抹布手套（900-041-49）；废油墨桶（900-041-49）；废活性炭（900-041-49）属于危险固废，放置于危废仓库内，委托嘉兴市月河环境服务有限公司进行处理；生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- 5、本项目废水量134吨/年，化学需氧量0.007吨/年，氨氮0.001吨/年，挥发性有机物为0.026吨/年，均达到环评中废水量134t/a，CODCr0.007t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.028t/a的总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，同意该项目通过验收。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年11月7日

平湖市新泰印务有限公司

平湖市新泰印务有限公司竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |