嘉兴市顺风农牧业股份有限公司自备码头技改项目

竣工环境保护验收专家组意见

2020年12月2日，嘉兴市顺风农牧业股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴市顺风农牧业股份有限公司自备码头技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴市顺风农牧业股份有限公司、环评编制单位浙江省工业环保设计研究院有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴市顺风农牧业股份有限公司，公司位于嘉兴市南湖区大桥镇顺风路6号，码头设置于乍嘉苏线航道大桥工业园区航段左岸小浜内，配套1个300吨级普通货物码头泊位，港口岸线使用长度48米，主要从事粮食装卸，设计年吞吐量3.5万吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年11月，公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《嘉兴市顺风农牧业股份有限公司自备码头技改项目环境影响报告表》。2020年11月30日，嘉兴市生态环境局以嘉（南）环建告[2020]153号文予以审批。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资600万元，其中实际环保投资20万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴市顺风农牧业股份有限公司自备码头技改项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流；码头船舶含油污水由船舶直接委托港航部门指定单位统一接收处置；初期雨水经沉淀净化处理后回用于喷淋降尘；船舶人员生活污水由码头接收并经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目装卸粉尘收集后采用布袋除尘装置净化处理后通过8米高排气筒高空排放，要求码头设置50米卫生防护距离。

（三）噪声

- 项目码头采用低噪声设备；风机等高噪声设备安装减振消声设施；加强装卸管理；加强进出港船舶管理，禁止鸣笛；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目船舶人员生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年11月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年11月30日和12月1日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮排放浓度日均值符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1其它企业间接排放限值要求。

根据现场踏勘，项目选址符合码头设置50米卫生防护距离的要求。

2、验收监测期间，项目除尘设施出口颗粒物排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

验收监测期间，项目颗粒物厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，项目东、西场界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，南、北厂界昼夜间场界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准。

- 4、项目船舶人员生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和颗粒物。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.001 t/a、NH3-N排放量为0.0001 t/a、颗粒物排放量为0.026 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.001 t/a、NH3-N 0.0001 t/a、颗粒物0.084 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环境保护管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；校核完善除尘措施；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析；完善附图附件。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2020年12月2日