嘉兴普天电器有限公司年产30000台小家电装配项目

竣工环境保护验收专家组意见

2020年12月25日，嘉兴普天电器有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴普天电器有限公司年产30000台小家电装配项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴普天电器有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评单位嘉兴市环境科学研究所有限公司、废气治理设施设计安装单位嘉兴市蚂桥民政静电喷涂设备厂等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目建设单位为嘉兴普天电器有限公司，建设地点为嘉兴市秀洲区王店镇永乐路北侧，租赁嘉兴合利昌塑料五金有限公司厂房，建筑面积约2997.26平方米，设计年完成30000台小家电装配。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2016年2月，公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《嘉兴普天电器有限公司年产30000台小家电装配项目环境影响报告表》。2016年3月14日，嘉兴市秀洲区环境保护局以秀洲环建函[2016]36号文予以审批。项目于2016年7月开工建设，2020年5月建成投产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已基本具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资300万元，其中实际环保投资60万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴普天电器有限公司年产30000台小家电装配项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际变更情况包括：目前项目实际磷化工艺调整为相对环保的硅烷化工艺，生产废水不再有总磷和总锌污染；目前项目实际取消抛丸工序，不再有抛丸粉尘产生，无需配套抛丸粉尘除尘设施；喷塑烘干固化废气和天然气燃烧烟气直接高空排放基础上增加了水喷淋和UV光催化氧化工艺，废气治理工艺有所提升。

综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生产废水经厂内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，生活污水经化粪池等处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目酸雾废气收集后采用碱喷淋净化处理后通过15米排气筒高空排放，喷塑粉尘收集后采用布袋除尘装置净化处理后通过15米排气筒高空排放，喷塑烘干固化废气和天然气燃烧烟气收集后采用水喷淋和UV光催化氧化净化处理后通过15米高排气筒高空排放，要求酸洗车间设置50米卫生防护距离。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废为废水处理污泥，委托浙江特力再生资源股份有限公司处置；收集的塑粉外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年11月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年11月25、26日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/877-2013）表1工业企业水污染间接排放限值，总铁浓度日均值达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）表1酸洗废水排放总铁浓度限值二级排放浓度限值。

2、验收监测期间，项目酸雾废气治理设施出口氯化氢排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷塑粉尘治理设施排放口颗粒物排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1大气污染物排放限值；喷塑烘干固化废气和天然气燃烧烟气排放口非甲烷总烃排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1大气污染物排放限值，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度均低于《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求。

- 根据现场踏勘，项目选址符合生产车间设置50米卫生防护距离要求。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

- 4、项目废水处理污泥委托浙江特力再生资源股份有限公司处置；收集的塑粉外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.056 t/a、NH3-N排放量为0.0056 t/a、SO2排放量为0.024 t/a、NOX排放量为0.080 t/a、颗粒物排放量为0.033 t/a，低于企业全厂总量控制指标（CODCr 0.058 t/a、NH3-N 0.0058 t/a、SO2 0.028 t/a、NOX 0.131 t/a、颗粒物0.061 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已基本具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、完善编制依据；调查完善废气污染防治措施及运行情况；完善工程变更情况分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范完善危废台帐管理；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2020年12月25日