嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目

竣工环境保护验收意见

2021年1月27日，嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程基本情况

嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目选址于嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路，由嘉兴达胜置业发展有限公司开发筹建。项目总投资60000万元，占地面积33909m2，总建筑面积89234.25m2，其中地上建筑面积60925.25m2、地下建筑面积28309m2，项目建成后主要为双拼排屋、多层及高层住宅、商铺及其他配套用房。

本次验收为整体验收。本次验收针对环评所涉及环保设施进行验收。

- 二、工程变更情况

本建设项目性质、环保治理设施、地址、规模、经济技术指标等均无变动。无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目污水主要为住宅、商业用房及公建配套设施的生活污水，包括厕所污水、厨房污水和室内其它污水等，另外还有道路及广场、绿化与不可预见用水。项目冲厕废水经化粪池预处理后同其他生活污水一起纳入周边市政管网，送达嘉兴市联合污水处理厂集中处理后达标后排放。

2、废气

- 本项目全部建成后废气主要为汽车尾气、厨房废气和热（冷）污染气体。

- 汽车主要使用内燃机作为动力源，在行驶过程中，内燃机燃烧会排出有害气体。

- 厨房废气主要包括居民住宅的燃料废气和油烟废气。

- 本项目建成后设有空调，有热（冷）污染气体产生，由于空调分布范围广，使用情况不一，热（冷）污染气体产生总量不确定。

- 地下车库汽车尾气经地下室排烟风机收集后通过专用风井引至地面排放，地面停车位均设置了绿化。

- 一般居民厨房油烟均采用家用油烟机，各居住建筑厨房油烟经家用油烟机净化后与厨房燃气烟气一并通过专用竖井由所在建筑屋顶排放。

- 项目在地块内设置了一定数量的垃圾收集点，由物业管理公司统一收集，保证整个小区的清洁，垃圾袋装化，环卫部门派专人及时清运。

3、噪声

项目建成后噪声主要为机械设备噪声、汽车行驶噪声、空调机噪声、电力设备噪声以及人群活动噪声。

住宅区水泵房、车库风机房均位于地下室独立机房内；开闭站、变配电房均设置在独立机房内，设置下垫橡胶减震垫，机房内部做吸隔声处理，水进出口连接处宜采用橡胶软连接，机房换气风机加装消声器，风口百叶窗选择消声百叶；对地下车库出入口采用隔声降噪措施，具体措施为对地下车库出入口斜坡通道壁面敷设吸声体，同时加强交通管理，汽车限速5km/h以下，禁鸣喇叭；面向道路一侧的第一排住宅楼采用双层中空玻璃隔声窗降噪。该项目采用以上措施进行降噪。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。项目竣工验收废水、噪声监测数据及固废污染治理均符合相关排放标准；项目各项污染治理设施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 五、验收监测结果

2021年1月15日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并依据监测方案于2021年1月23-24日对该项目进行了环境保护验收现场监测，在此基础上编制了验收监测报告[编号：HJ210034-YH]，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，废水入管网口污染物pH值、化学需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

2、验收监测期间，嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目东、南、西、北边界昼、夜间噪声达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类区标准。

3、验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

六、验收结论

经检查，本项目环保手续齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，项目在设计、施工和运行阶段均采取了相应污染治理措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。嘉兴嘉卫检测科技有限公司出具的验收报告结论总体可信。该项目通过验收。

七、验收人员信息

名单附后。

嘉兴达胜置业发展有限公司                                                     2021年1月27日