平湖市群鑫包装有限公司年产纸制品包装印刷品20万件、纸箱木托20万件技改项目竣工环境保护验收意见

2020年11月18日，平湖市群鑫包装股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“平湖市群鑫包装有限公司年产纸制品包装印刷品20万件、纸箱木托20万件技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位平湖市群鑫包装股份有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位杭州忠信环保科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为平湖市群鑫包装有限公司，建设地点为平湖市曹桥街道高丰路2号内第2幢部分，利用自有厂房，总建筑面积4000m2，设计年产年产纸制品包装印刷品20万件、纸箱木托20万件。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2019年10月委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《平湖市群鑫包装有限公司年产纸制品包装印刷品20万件、纸箱木托20万件技改项目环境影响报告表》，2019年12月16日嘉兴市生态环境局平湖分局以嘉(平)环建[2019]238号文件对该项目环境影响报告表予以批复。项目于2019年12月建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资210万元，其中实际环保投资21万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《平湖市群鑫包装有限公司年产纸制品包装印刷品20万件、纸箱木托20万件技改项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流、清污分流。企业少量洗车废水经企业购买的污水处理一体机处理达标后，与生活污水经化粪池、隔油池预处理达标后一起纳入污水管网，经嘉兴污水处理厂集中处理达标后排海。

（二）废气

本项目废气主要为印刷废气和木屑粉尘。在印刷机上方设置集气装置，将印刷产生的有机废气收集后经光催化及水喷淋装置处理后于车间外15m高排气筒排放；在木加工工位上安装集气装置，后经布袋除尘器处理后于车间外15m高排气筒排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；夜间不生产。

（四）固废

- 该项目产生的固废主要为纸箱边角料、次品；废包装袋；废油墨桶（900-041-49）；污泥（264-012-12）；含油墨抹布手套（900-041-49）；木材边角料；木屑粉尘和生活垃圾。

- 一般固废纸箱边角料、次品；废包装袋；木材边角料；木屑粉尘外售处理；企业产生的废油墨桶（900-041-49）；污泥（264-012-12）；含油墨抹布手套（900-041-49）属于危险固废，放置于危废仓库内，委托有资质单位进行处理；生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2020年10月15日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年10月20、21日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 验收监测期间，企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准，氨氮浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1间接排放浓度标准。

2、验收监测期间，项目有组织废气污染物非甲烷总烃、颗粒物浓度和排放速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值；厂区内厂房外下风口一米处无组织废气污染物非甲烷总烃浓度1h平均浓度均值低于GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中表A1标准。

- 3、验收监测期间，项目厂区东、南、西、北厂界昼间厂界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、企业产生的一般固废纸箱边角料、次品；废包装袋；木材边角料；木屑粉尘外售处理；企业产生的废油墨桶（900-041-49）；污泥（264-012-12）；含油墨抹布手套（900-041-49）属于危险固废，放置于危废仓库内，委托有资质单位进行处理；生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- 5、本项目生产废水量112吨/年，化学需氧量0.006吨/年，氨氮0.0006吨/年，挥发性有机物0.017吨/年，颗粒物0.078吨/年，均达到环评中废水量120t/a，CODCr0.006t/a（环境排放量）、NH3-N0.0006t/a（环境排放量）、VOCs0.017t/a（环境排放量），粉尘0.090t/a（环境排放量）的总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，原则上同意该项目通过验收。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

- 3、规范危废房设施和台账要求，与相关危废处置单位签订正式合同。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年11月18日

平湖市群鑫包装股份有限公司

平湖市群鑫包装股份有限公司竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |