海宁市太平洋投资有限公司永盛农贸市场（暂定名）

竣工环境保护验收专家组意见

2021年5月11日，海宁市太平洋投资有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“海宁市太平洋投资有限公司永盛农贸市场（暂定名）”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海宁市太平洋投资有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目建设单位为海宁市太平洋投资有限公司，建设地点为海宁市丁桥镇永胜村环西二路东侧、01省道北侧，设计用地面积127653平方米，总建筑面积19117平方米，目前实际占地面积127653平方米，建筑面积18985.79平方米。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2016年10月，公司委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《海宁市太平洋投资有限公司永盛农贸市场（暂定名）环境影响报告表》。2016年10月21日，海宁市环境保护局以海环重丁备[2016]00030号文予以备案。项目于2016年12月开工建设，2021年1月建成投入运行。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资5300万元，其中实际环保投资300万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《海宁市太平洋投资有限公司永盛农贸市场（暂定名）环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目总投资、建筑面积、绿化率和机动车停车位数量等主要经济技术指标略有调整，未构成重大变动，因此本项目建设地点、建设性质、建设内容及规模等均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等处理后纳入区域污水管网，废水最终经海宁紫光水务有限责任公司丁桥污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

项目地面停车场以多点设置为原则，合理设置垃圾收集点位置，餐饮用房油烟废气采用油烟净化装置净化处理后引至屋顶高空排放，要求餐饮、娱乐项目入驻时单独办理环保审批等相关手续。

（三）噪声

企业选用低噪声设备；合理设置空调外机、油烟净化设施风机等高噪声设备；严格控制商业用房营业时间；加强交通管理，区域内机动车限速5 km/h，禁止鸣笛；加强区域交通管理；加强设备维护保养；加强区域绿化工作。

（四）固废

- 项目生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置，餐厨废弃物委托浙江绿洲环保能源有限公司处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年3月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年4月16、17日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷浓度日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值。

2、验收监测期间，项目臭气浓度场界无组织监控浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。

3、验收监测期间，项目东侧和北侧厂界昼夜间厂界噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准，西侧和南侧厂界昼夜间厂界噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类区标准。

验收监测期间，项目东北侧居民点处昼、夜间噪声级达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准。

- 4、项目生活垃圾均委托环卫部门统一清运处置，餐厨废弃物委托浙江绿洲环保能源有限公司处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.743 t/a、NH3-N排放量为0.074 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 2.120 t/a、NH3-N 0.212 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已基本具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

- 2、完善编制依据；完善工程变更情况分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析；完善附图附件。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2021年5月11日