海宁市佳码电子有限公司年产1200万只电感技改项目

阶段性竣工环境保护验收专家组意见

2021年8月12日，海宁市佳码电子有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“海宁市佳码电子有限公司年产1200万只电感技改项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海宁市佳码电子有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、废气治理设施设计安装单位海宁市绿净环保科技有限公司单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为海宁市佳码电子有限公司，建设地点为海宁市周王庙镇和平路2号，租赁海宁市冯氏塑料制管有限公司厂房，建筑面积约1400平方米，设计年产1200万只电感，目前实际年产600万只电感，磁选、砂磨、喷雾成磁粉、压制磁芯、磨加工等磁芯生产工序尚未实施。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2019年4月，公司委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《海宁市佳码电子有限公司年产1200万只电感技改项目环境影响报告表》。2019年4月17日，嘉兴市生态环境局（海宁）以嘉环海建[2019]74号文予以审批。项目于2019年12月开工建设，2020年10月建成投产。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资450万元，其中实际环保投资45万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《海宁市佳码电子有限公司年产1200万只电感技改项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；由于目前砂磨和磨加工尚未实施，生产过程无生产废水产生；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经海宁市盐仓污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目焊锡废气收集后采用布袋除尘净化处理后通过15米高排气筒高空排放；浸漆、烘干废气收集后采用活性炭吸附浓缩、脱附催化燃烧净化处理后通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废为废包装桶、漆渣、废活性炭，委托海宁嘉洲环保科技有限公司处置；不合格品收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年6月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年6月23、24日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物排放浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮排放浓度日均值低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目浸漆、烘干废气处理设施出口非甲烷总烃、苯系物（以二甲苯计）排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1大气污染物排放限值，焊锡废气处理设施出口颗粒物排放浓度及排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

验收监测期间，项目颗粒物厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃、苯系物（以二甲苯计）厂界无组织监控浓度最大值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表5厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

- 3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目废包装桶、漆渣、废活性炭委托海宁嘉洲环保科技有限公司处置；不合格品收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、颗粒物和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.019 t/a、NH3-N排放量为0.0019 t/a、颗粒物排放量为0.0025 t/a、VOCS排放量为0.035 t/a，低于企业全厂总量控制指标（CODCr 0.020 t/a、NH3-N 0.002 t/a、颗粒物 0.216 t/a、VOCS 0.080 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，保障废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2021年8月12日