浙江锦豫纺织科技有限公司年加工2000万米纺织品后整理技改项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2021年7月25日，海宁市锦豫纺织有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江锦豫纺织科技有限公司年加工2000万米纺织品后整理技改项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海宁市锦豫纺织有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为海宁市锦豫纺织有限公司，建设地点为海宁市许村镇中园路9号，海宁市许村镇工业区中园路9号地块，用地面积18856m2，新建厂房37400m2。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年11月委托杭州博盛环保科技有限公司完成了《浙江锦豫纺织科技有限公司年加工2000万米纺织品后整理技改项目环境影响报告表》的编制。2020年11月6日，嘉兴市生态环境局（海宁分局）以嘉环海建[2020]238号文对该项目提出审查意见。项目于2020年11月20日开工建设，2021年1月10日开始试生产。

- 目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。由于产能尚未达到环评要求，本次验收为阶段性验收。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1700万元，其中实际环保投资120万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江锦豫纺织科技有限公司年加工2000万米纺织品后整理技改项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经现场调查确认，本项目生产设备与环评相比缺少1台烂花机、2台定型机、16台拉毛机，烂花和拉毛工艺尚未实施。无定型废气、天然气燃烧废气、拉毛废气。印花废气由“静电+水喷淋”改为“水喷淋+吸附浓缩+催化燃烧”废气处理，废气处理方式有提升，拉毛、烂花工艺尚未实施，无烂花废水产生。其它生产工艺流程、原辅料、生产规模、建设地点及项目性质与环评内容基本一致，没有发生重大变化。

综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本技改项目主要用水为职工生活用水和喷淋废水。喷淋废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后和排入污水管网，最终经海宁盐仓污水处理厂处理后排入钱塘江。

（二）废气

废气分别收集后吸入干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理系统内处理后不低于18m高空排放。

（三）噪声

- 尽量选用低噪声设备；厂区内合理面布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 本项目生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运；布料边角料及残次品、废印花原纸、废OPP膜外卖作综合利用；废油剂、热熔胶内衬包装材料、废包装桶、污泥、废活性炭、废胶水委托浙江归零环保科技有限公司处理处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年7月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年6月26-27日分两个生产周期对该项目进行了现场监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮浓度日均值均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4278-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值。

2、本项目生产过程产生的非甲烷总烃、颗粒物、染整油烟、臭气浓度排放达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1新建企业排放标准。该项目无组织废气主要污染物臭气浓度达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 2大气污染物无组织排放限值。车间外一米处非甲烷总烃和厂界非甲烷总烃、颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）表 2无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，项目东、南、西、北厂界二日的昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

- 4、本项目生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运；布料边角料及残次品、废印花原纸、废OPP膜外卖作综合利用；废油剂、热熔胶内衬包装材料、废包装桶、污泥、废活性炭、废胶水委托浙江归零环保科技有限公司处理处置。基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18599-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

- 5、浙江锦豫纺织科技有限公司浙江锦豫纺织科技有限公司本项目废水排放总量为763吨/年，化学需氧量排放总量为0.032吨/年，氨氮排放总量为0.0032吨/年，VOCs排放总量为1.61吨/年，均达到总量控制指标要求。(本项目实施后CODcr 排环境总量≤0.403 吨/年，NH3-N 排环境总量≤0.040 吨/ 年，VOCs 排放总量≤6.46 吨/年。)。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析；完善附图附件。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

签字日期：2021年7月25日