浙江宏汇电子科技有限公司年产1.5亿件电声精密器件项目

竣工环境保护验收专家组意见

2021年9月29日，浙江宏汇电子科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江宏汇电子科技有限公司年产1.5亿件电声精密器件项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江宏汇电子科技有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江宏汇电子科技有限公司，建设地点为嘉兴市南湖区七星街道东富路239号，占地面积11080.28平方米，建筑面积20078.15平方米，设计年产1.5亿件电声精密器件。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2019年7月，公司委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《浙江宏汇电子科技有限公司年产 1.5 亿件电声精密器件项目环境影响报告表》。2019年7月30日，嘉兴生态环境局（南湖）以嘉（南）环建[2019]53号文予以审批。项目于2019年8月开工建设，2021年5月建成投产。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资5400万元，其中实际环保投资60万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江宏汇电子科技有限公司年产1.5亿件电声精密器件项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目有机废气收集后采用UV光催化氧化、活性炭吸附装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放，要求生产车间设置100米卫生防护距离。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

项目危废包括废包装桶、废活性炭、废抹布、废线路板，委托嘉兴市集源环境服务有限公司统一清运处置；焊渣、不合格产品、废包装纸（袋）收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年9月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年9月20、21日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油排放浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮排放浓度日均值低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目有机废气处理设施出口甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2二级标准，乙酸乙酯、丙酮排放速率低于根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）相关方法计算的标准值，乙酸乙酯、丙酮排放浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）时间加权平均容许浓度限值，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃浓度、甲苯、锡及其化合物厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，乙酸乙酯、丙酮厂界无组织监控浓度最大值低于相应环境质量标准一次值的4倍，臭气浓度厂界无组织监控浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

根据现场踏勘，项目选址符合生产车间设置100米卫生防护距离要求。

- 3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

4、项目废包装桶、废活性炭、废抹布、废线路板委托嘉兴市集源环境服务有限公司统一清运处置；焊渣、不合格产品、废包装纸（袋）收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、颗粒物和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.033 t/a、NH3-N排放量为0.003 t/a、VOCS排放量为0.078 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.045 t/a、NH3-N 0.004 t/a、VOCS 0.197 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，保障废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2021年9月29日