海宁欧帕新型墙饰材料有限公司年新增木塑石塑复合材料260万平方米项目竣工环境保护验收专家组意见

2021年9月30日，海宁欧帕新型墙饰材料有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“海宁欧帕新型墙饰材料有限公司年新增木塑石塑复合材料260万平方米项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海宁欧帕新型墙饰材料有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

海宁欧帕新型墙饰材料有限公司成立于2020年3月，位于浙江省海宁市袁花镇山虹路399号A幢，企业总投资1000万元，租用海宁龙大饲料有限公司现有一、二层厂房作为生产用房，建筑面积为3000m2，设计年新增木塑石塑复合材料260万平方米项目。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 公司于2020年8月由浙江环耀环境建设有限公司完成了《海宁欧帕新型墙饰材料有限公司年新增木塑石塑复合材料260万平方米项目环境影响报告表》。2020年8月20日，嘉兴生态环境局（海宁）分局以嘉环海建[2020]161号文对该项目提出批复。项目于2020年9月开工建设，2021年3月建成投产。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1000万元，其中实际环保投资50万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《海宁欧帕新型墙饰材料有限公司年新增木塑石塑复合材料260万平方米项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经现场调查确认，本项目全自动双螺旋生产机组较环评少一台，喷淋废水循环使用，不外排，故不产生污泥。投料搅拌和破碎工序设置在密闭房间收集，密闭性较好，仅少量粉尘通过门窗缝隙排入环境。其他设备、工艺流程、原辅料、规模、建设地点、性质与环评内容基本一致，无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂内做到清污分流，雨污分流；2、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放。喷淋废水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放；最终由海宁尖山污水处理厂处理达到标准后排放。（二）废气

本项目收集的废气经碱喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理，经处理后通过15m排气筒车间屋顶高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

企业生产过程产生的焊渣、不合格产品、废包装纸收集后外卖综合利用。废活性炭尚未产生，设有规范的危废存储场所。废抹布、废包装桶、废包装袋、废线路板、废活性炭委托嘉兴市集源环境服务有限公司处置。生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年9月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年9月8、9日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水治理设施出口、废水入管网口污染物pH值、石油类、五日生化需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中表1间接排放限值。

2、验收监测期间，项目有机废气处理设施出口甲苯、非甲烷总烃、氯化氢排放浓度及排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2二级标准臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。项目非甲烷总烃浓度、甲苯、氯化氢、颗粒物厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，臭气浓度厂界无组织监控浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

- 3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

4、项目生产过程产生的焊渣、不合格产品、废包装纸收集后外卖综合利用。废活性炭尚未产生，设有规范的危废存储场所。废抹布、废包装桶、废包装袋、废线路板、废活性炭委托嘉兴市集源环境服务有限公司处置。生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。。

- 5、海宁欧帕新型墙饰材料有限公司全厂废水排放总量为470吨/年，化学需氧量排放总量为0.024吨/年，氨氮排放总量为0.003吨/年，VOCs排放总量为0.0789吨/年，均达到总量控制指标要求。(根据《环境影响报告表》，本项目实施后主要污染物总量控制指标为废水排放量545吨/年、CODcr0.027吨/年、氨氮 0.003吨/年、颗粒物0.376吨/年、VOCs0.207吨/年。)。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，保障废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2021年9月30日